金木樨拼启无人机智能拼搭争霸赛

一、主题简介

为全面贯彻落实党的二十大精神，着眼发展新质生产力，服务长三角一体化战略，抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇，通过无人机综合实践比赛的形式，激发青少年对科技创新和航空科技的兴趣，提升他们的动手实践能力、团队协作能力、创新思维能力和解决问题的能力。

二、竞赛任务

本赛项围绕无人机知识原理、结构组装、飞行操控与应用实践展开，全面考察青少年综合科创能力。赛事以实践锤炼工程思维，以竞技展现飞行技艺，普及航空科技与低空安全知识，激发青少年探索热情，培育低空领域后备人才，以青春力量助力低空经济高质量发展。

（一）任务方式

2.1.1以个人为单位完成任务，分小学组、初中组、高中（职高）组。

2.1.2任务分实操组装调试和飞行技能两个科目环节。

2.1.3.根据任务自身要求配备无人机组装调试材料配件，所用无人机核心配件（飞控、电机、桨叶、遥控器、电池等）以及其他可能需要调试的设备和耗材，均由参赛选手自行携带。无人机结构件材料、赛事场地、赛事道具均由组委会提供并使用。

（以上结构件材料现场提供）

（二）科目说明

2.2.1.组装调试：

1. 组装要求：选手需在指定时间内，使用现场提供的结构件和自备的核心配件，完成无人机的组装，组装需规范、牢固，符合无人机正常飞行的结构要求，不得遗漏关键部件；

2. 调试要求：组装完成后，选手需进行现场调试，包括遥控器与无人机的配对、电机转速调试、飞行姿态校准等，确保无人机能够正常启动、响应遥控器指令，无飞行偏差、部件松动等问题；

3. 时间限制：组装调试环节总时长为60分钟，超时未完成组装调试（无法正常启动无人机），该环节不得分。

2.2.2.飞行技能：

1. 飞行流程：选手需操控环一台组装调试完成的无人机，从起点平稳起飞，沿合理路径飞行，穿越圈型道具，然后平稳降落至起降点；

2. 操作要求：飞行过程中，选手需全程手动操控遥控器，不得使用自动飞行模式、GPS定点模式等辅助功能，不得借助他人协助；

3. 时间限制：飞行竞技环节总时长为2分钟，从无人机从起点起飞开始计时，超时未完成降落，该环节按未完成处理，参照评分规则；

4. 重试规则：若飞行过程中出现无人机坠毁、触碰圈型道具、未穿越道具、降落超出停机坪等情况，可申请重试1次，重试仍未完成的，该环节按实际完成情况评分，重试期间计时不停。

（飞行技能图示）

三、组装调试的器材要求

比赛中组装调试的无人机为球形四轴无人机，具体要求如下：

1、机型：四轴多旋翼。轴距：100mm±5mm；球形无人机外形尺寸180mm±5mm；采用60mm±5mm两叶桨。

2、起飞重量：整机起飞重量（含电池）在60g以内。

3、飞行安全保护设计：无人机配备球形全包围保护罩，所有零部件必须在保护罩内，不得外露。

4、电机类型：有刷空心杯电机，符合结构件安装尺寸范围。

5、电池类型：采用1S锂电池，标称电压3.7V，电池容量≥500mAh。

6、灯光设置：无人机组装完成后需设有独立尾灯，便于裁判和选手识别。

7、遥控器：2.4GHz发射频率，采用独立物理遥控器。

8、为保证比赛安全性和公平性，组装调试比赛前所有部件均为独立最小个体状态，不得提前连接安装。

四、评分规则

（一）组装结构性完整

1、组装完成时间得分（40-组装计时）：该计分项时间总分40分，减去组装所需时间（以分钟计时），为该项得分。

2、组装调试结构部分得分（10分）：机构完整牢固得10分。

3、组装调试飞控部分得分（10分）：飞控安装平整得5分，接线有序得5分。

4、组装调试电机部分得分（10分）：电机安装高度角度一致得5分，安装位置正确得5分。

5、组装调试桨叶部分得分（10分）：桨叶选用尺寸正确得5分，安装位置正确得5分。

（二）组装调试正确

6、组装调试遥控器部分得分（10分）：遥控器连接正确，可以正常解锁得10分。

7、组装调试指示灯部分得分（10分）：指示灯连接显示正常得10分。

（三）飞行技能

8、飞行技能平稳起飞得分（10分）：球形无人机平稳起飞，飞行平稳高度可控得10分；飞行可控性差但仍可完成任务得5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。

9、飞行技能完成任务点1得分（10分）：球形无人机平稳穿越1号任务点，平稳飞行未有任何道具触碰得10分；飞行中触碰道具，仍可完成任务得5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。

10、飞行技能完成任务点2得分（10分）：球形无人机平稳穿越2号任务点，平稳飞行未有任何道具触碰得10分；飞行中触碰道具，仍可完成任务得5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。

11、飞行技能完成任务点3得分（10分）：球形无人机平稳穿越3号任务点，平稳飞行未有任何道具触碰得10分；飞行中触碰道具，仍可完成任务得5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。

12、飞行技能平稳降落得分（10分）：平稳降落，无人机球体完全停放在降落区域垂直范围以内10分；无人机球体部分停放在降落区垂直范围以内得5分；无人机球体未降落在起降区域0分。

13、飞行技能飞行计时得分（120-飞行计时）：时间总分120秒，减去飞行计时所需时间（以秒计时），为该项得分。

14、以上各项得分相加后为最终得分。

五、排名确认

各组别成绩排名按照最终得分由高到低依次排名；总分得分相同，按照飞行计时成绩排序；如若成绩再次相同，按照组装完成计时排序。

六、赛项评分表

| 无人机拼搭综合任务赛项评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛学校： 参赛组别： 选手姓名： 最终得分： |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项 | 评分项明细 | 得分 | 评分规则 |
| 1 | 组装结构性完整 | 组装完成-时间分 |  | 时间总分40分，减去组装所需时间（以分钟计时），为该项得分 |
| 2 |  | 组装调试-机构部分 |  | 机构完整牢固10分 |
| 3 |  | 组装调试-飞控部分 |  | 飞控安装平整5分、接线有序5分 |
| 4 |  | 组装调试-电机部分 |  | 安装高度角度一致5分、安装位置正确5分 |
| 5 |  | 组装调试-桨叶部分 |  | 选用尺寸正确5分、安装位置正确5分 |
| 6 | 组装调试正确 | 组装调试-遥控器部分 |  | 遥控器连接正确，可以正常解锁10分 |
| 7 |  | 组装调试-指示灯部分 |  | 指示灯连接显示正常10分 |
| 8 | 飞行技能 | 飞行技能-平稳起飞 |  | 球形无人机平稳起飞，飞行平稳高度可控10分；飞行可控性差但仍可完成任务5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。 |
| 9 |  | 飞行技能-完成任务点1 |  | 球形无人机平稳穿越1号任务点，平稳飞行未有任何道具触碰得10分；飞行中触碰道具，仍可完成任务得5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。 |
| 10 |  | 飞行技能-完成任务点2 |  | 球形无人机平稳穿越2号任务点，平稳飞行未有任何道具触碰得10分；飞行中触碰道具，仍可完成任务得5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。 |
| 11 |  | 飞行技能-完成任务点3 |  | 球形无人机平稳穿越3号任务点，平稳飞行未有任何道具触碰得10分；飞行中触碰道具，仍可完成任务得5分；无人机飞行控制超出场地范围以外，难以操作控制得0分，并终止后续比赛操作。 |
| 12 |  | 飞行技能-平稳降落 |  | 平稳降落，无人机球体完全停放在降落区域垂直范围以内10分；无人机球体部分停放在降落区垂直范围以内得5分；无人机球体未降落在起降区域0分。 |
| 13 |  | 飞行技能-飞行计时 |  | 时间总分120秒，减去飞行计时所需时间（以秒计时），为该项得分。 |
| 14 | 总得分 |  |  | 以上各项得分总计 |

七、其他注意事项

为确保安全，比赛期间仅允许在固定调试区域或者飞行控制区域，经裁判员许可后打开遥控器及无人机通电操作，若有违反视为违规，将处以警告。