无人机第一视角竞速飞行赛（普及组）

（一）项目介绍

选手以第一视角、使用无线电遥控设备操纵无人机，按图示规定路线依次穿越赛道障碍进行的个人竞速比赛，并根据完成任务的科目得分和总用时评定成绩的比赛。

（二）比赛场地

比赛场地如下图所示，根据场地实际情况，障碍物尺寸允许±5cm 误差，场地尺寸和点位允许±10cm 误差。

（三）技术要求

无人机类型为四轴无人机，具体参数如下：

1．采用空心杯电机，轴距不大于110 毫米。

2．桨叶直径不大于60 毫米。

3．动力电池标称电压不大于3.8 伏（1S），容量不大于550 毫安时。

4．无人机重量不大于 85 克（带电池）。

5．要求使用模拟图传或模拟高清图传，中心频点 5.8Ghz，发射功率为 25mw，要求图传频点符合国际图传标准，具备 Race Band（R1-R8）8 个频点：5658MHz、5695MHz、5732MHz、5769MHz 、5806MHz 、5843MHz、5880MHz、5917MHz。

6．选手必须使用 FPV 眼镜或显示屏参加比赛。

（四）比赛时间

每轮比赛时间为 3 分钟；上场准备时间为 1 分钟，比赛最大飞行时间为 2 分钟。

（五）比赛方法

1．每名选手可以携带一名助手入场，助手可帮助放置无人机或故障排除，但不得操纵无人机。

2．每名参赛选手具有2次飞行机会，可选择只飞行1次，取最优的一次作为评定成绩。若参赛选手因自身设备等问题无法进行第2次飞行，则只保留第1次飞行的成绩。

3．比赛中：按“科目1→科目2→科目3→科目4→科目5→科目

6”的顺序越障飞行，在科目7绕杆一周，而后按原路径返回。若未按上述规定飞行轨迹飞行，则比赛终止，仅取得其按规定流程飞行的最后一项的科目分数。返回降落至起降区，计时结束，若最终降落在起降区外，则降落环节无成绩。飞行中漏过的任务必须返回重新穿越，否则后续飞行无效。每个科目1分，完全降落至起降区1分，共计14分。

4．无人机完全降落挺稳后停止计时，精确到 0.01 秒。

5．超时未完成飞行任务的，计最大飞行时间，并记录飞行已完成的任务数。

6．每组运动员表示图传图像完整稳定后开始比赛，后续因为图传、图像问题不允许重飞。如果有其他运动员在错误频道上通电，影响其他运动员图传，则可以申请重赛。

（六）成绩评定

1．无人机须在每轮比赛时间内完成所有科目飞行任务，按飞行时间由短到长的顺序评定名次。

2．限定时间内未完成比赛任务的，按已完任务数由多到少的顺序进行排序；任务数相同的按照时间由短到长的顺序评定名次，最好的一轮成绩作为个人比赛成绩排定名次，用时短的排前；如成绩相同，则以另一轮成绩排定名次；如果成绩仍相同则并列。

（七）判罚

1．无人机飞越安全线则比赛终止，记录已完成任务数，比赛时间记为 2 分钟。

2．如果无人机翻倒后 10 秒未能继续飞行，则比赛终止。